Учреждение образования

«Осиповичский государственный колледж»

СОГЛАСОВАНО                                                     УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания                                                 Приказ от_______    2024 г.

профсоюзного комитета                                                        №_____

от  ______     2024г. №

Инструкция

по охране труда при косьбе травы

моторной косой (мотокоса) и колесной газонокосилкой

№

Глава 1

Общие  требования по охране труда

1.К выполнению работ по косьбе травы с использованием оборудования для косьбы травы допускаются работающие не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные безопасным приемам и методам работы, прошедшие в установленном законодательством порядке инструктаж по охране труда (далее – работающие.

2. Работающие  помимо  требований  настоящей  инструкции обязаны соблюдать требования по охране труда, предусмотренные инструкциями по охране труда для соответствующих профессий рабочих и (или) видов работ.

В процессе косьбы травы с использованием оборудования для косьбы травы на работающих возможно воздействие следующих вредных и (или) опасных производственных факторов:

подвижные части оборудования для косьбы травы, мелкие предметы (щепки, камни), вылетающие из-под режущего органа оборудования для косьбы травы;

повышенная или пониженная влажность наружного воздуха;

повышенный уровень шума на месте выполнения работ;

повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

недостаточная освещенность места выполнения работ;

режущие органы оборудования для косьбы травы;

возможность возникновения пожара в связи с использованием легковоспламеняющейся жидкости в качестве топлива для оборудования для косьбы травы, работающего на бензине;

повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.

В зависимости от условий труда, в которых эксплуатируется оборудование для косьбы травы, на работающих могут воздействовать также другие вредные и (или) опасные производственные факторы.

3.Работающие с учетом воздействующих на них вредных и (или) опасных производственных факторов обеспечиваются средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи работникам средств индивидуальной защиты.

При работе с оборудованием для косьбы травы работающему, кроме средств индивидуальной защиты, предусмотренных типовыми нормами для соответствующей профессии рабочего выдаются для защиты:

-глаз от воздействия пыли, мелких предметов (щепок, камней) и других твердых частиц, вылетающих из-под режущего органа оборудования для косьбы травы - очки защитные или щитки защитные лицевые;

-органа слуха от воздействия шума -  противошумные вкладыши (беруши) или  противошумные  наушники;

-рук от механических воздействий – перчатки или рукавицы защитные).

4.При выполнении работ по косьбе травы с использованием вышеуказанного оборудования работающие обязаны:

соблюдать требования по охране труда, а также правила  внутреннего трудового распорядка действующего в колледже;

использовать и правильно применять средства индивидуальной защиты и средства коллективной защиты;

заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работ;

поддерживать оборудование для косьбы травы в исправном состоянии, порядке и чистоте;

проходить в установленном законодательством порядке инструктаж по охране труда; немедленно сообщать работодателю о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих;

исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством об охране труда.

Работники кроме этого обязаны;

в случае отсутствия средств индивидуальной защиты немедленно уведомлять об этом непосредственного руководителя либо иного уполномоченного должностного лица нанимателя;

оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иного уполномоченного должностного лица нанимателя о неисправности оборудования для косьбы травы, об ухудшении состояния своего здоровья.

5.Работающим, использующим в работе оборудование для косьбы травы, необходимо:

знать и соблюдать требования эксплуатационных документов организаций- изготовителей (далее - эксплуатационные документы) используемого оборудования для косьбы травы;

выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным руководителем работ или уполномоченным должностным лицом работодателя;

производить чистку оборудования для косьбы травы:

с электрическим приводом - после отключения его от электрической сети;

работающего на бензине - после остановки двигателя колесной газонокосилки либо моторной косы (триммера);

хранить топливо для заправки оборудования для косьбы травы, работающего на бензине, в специальных канистрах в безопасном месте, защищенном от воздействия солнечных лучей, в количествах, не превышающих сменную потребность.

Работник имеет право отказаться от выполнения порученной работы по косьбе травы с использованием оборудования для косьбы травы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой опасности, а также при непредоставлении ему средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда. При отказе от выполнения порученной работы по указанным основаниям работник обязан незамедлительно письменно сообщить нанимателю либо уполномоченному должностному лицу нанимателя о мотивах такого отказа, подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, за исключением выполнения вышеуказанной работы.

6.Не допускается появление работающих в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических веществ в рабочее время или по месту работы, в период выполнения работ, а также в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем выполнению работ.

7.Выполнение работ по косьбе травы с использованием оборудования для косьбы травы с электрическим приводом при неблагоприятных климатических условиях (дождь, гроза, туман, роса) не допускается.

ГЛАВА 2.

Требования по охране труда перед началом работы

8.Перед началом работы по косьбе травы с использованием оборудования для косьбы травы работающему необходимо:

проверить исправность средств индивидуальной защиты, надеть исправную специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты. Спец. одежду застегнуть на все пуговицы, застежки;

получить задание на работу у своего непосредственного руководителя или иного уполномоченного должностного лица работодателя;

осмотреть место выполнения работ по косьбе травы, убрать твердые предметы, которые могут помешать безопасному выполнению работы;

осмотреть оборудование для косьбы травы и убедиться в исправности и надежности всех закрепленных частей (гаек, болтов, винтов) и элементов;

проверить розетку, штепсельную вилку и кабель перед включением в электрическую сеть оборудования для косьбы травы с электрическим приводом на отсутствие повреждений;

заправить оборудование для косьбы травы, работающего на бензине, закрыть крышку топливного бака и крышку канистры. Заполнять топливный бак оборудования для косьбы травы, работающего на бензине, следует только при отключенном двигателе в соответствии с требованиями эксплуатационных документов, при помощи воронки и вне помещения;

проверить отсутствие подтеков бензина на оборудовании для косьбы травы, работающем на бензине. Облитые бензином во время заправки части этого оборудования до запуска двигателя вытереть ветошью насухо.

9.Перед началом работы по косьбе травы с использованием оборудования для косьбы травы следует:

производить установку режущего органа (ножа) только в перчатках без снятия с режущего органа (ножа) затянутого чехла;

подгонять подвесные ремни в соответствии со своим ростом и физическими данными для правильной установки баланса и распределения веса. Крепить подвесные ремни только за специальные отверстия;

производить переноску или транспортировку оборудования для косьбы травы к месту выполнения работы при выключенном двигателе;

предохранять от повреждения, опрокидывания и вытекания топлива оборудование для косьбы травы, работающее на бензине, при осуществлении его транспортировки на транспортных средствах.

10.Перед запуском двигателя оборудования для косьбы травы работающему необходимо:

проверить, чтобы люди находились на безопасном расстоянии от места выполнения работы;

надеть средства индивидуальной защиты глаз, органов слуха, рук;

держать руки и ноги на безопасном расстоянии от обрабатываемой зоны кошения;

производить запуск оборудования для косьбы травы вне помещений в соответствии с требованиями эксплуатационных документов;

убедиться в том, что режущие органы колесной газонокосилки не будут касаться посторонних предметов.

11.Перед началом работы с использованием оборудования по косьбе травы не допускается:

затачивать режущий орган (нож) без снятия его с моторной косы (триммера);

приступать к работе при обнаружении неисправности оборудования для косьбы травы, а также кабелей или проводов, разъемов, штепсельных  вилок,    если используется оборудование для косьбы травы с электрическим приводом.

Приступать к работе можно после устранения всех повреждений или неисправностей.

12.Перед началом работы с моторной косой (триммером) работающему следует убедиться, что режущий орган моторной косы (триммера) не будет соприкасаться с посторонними предметами.

ГЛАВА 3.

Требования по охране труда при выполнении работ.

13.При выполнении работы с использованием оборудования для косьбы травы работающий должен:

применять безопасные методы и приемы работы;

использовать оборудование для косьбы травы по назначению и соблюдать требования безопасности, установленные эксплуатационными документами;

сохранять устойчивое положение тела;

очищать оборудование для косьбы травы при выключенном и охлажденном двигателе;

использовать навесные устройства и режущие органы, предусмотренные для этой цели организацией-изготовителем. Применение других навесных устройств и режущих органов не допускается;

немедленно остановить двигатель при ударах оборудования для косьбы травы о посторонние предметы и проверить отсутствие на нем повреждений;

эксплуатировать оборудование для косьбы травы только после устранения повреждений и неисправностей;

производить проверку состояния режущего органа, его замену, регулировку и очистку при выключенном двигателе. При замене одного вида режущего органа на другой следует устанавливать соответствующие защитные приспособления согласно эксплуатационным документам;

применять металлический режущий орган, соответствующий виду скашиваемой поросли, затачивать и устанавливать его согласно эксплуатационным документам;

выполнять соединение с электрической сетью таким образом, чтобы была исключена возможность поражения электрическим током работников и посторонних лиц (двойная изоляция, влагозащитные розетки);

выключать двигатель во время перерыва в работе. При длительном перерыве в работе работающему следует тщательно очистить оборудование для косьбы травы, осушить топливные баки, запустить двигатели, чтобы выработать топливо из карбюраторов, очистить топливные фильтры, топливные трубки и все поверхности с помощью очищающих жидкостей и щетки;

перемещать колесную газонокосилку с газона на газон с выключенным режущим органом. Въезжать на газон через бордюр тротуарный необходимо по специальным мосткам (деревянным настилам). При перемещении колесной газонокосилки режущие органы должны быть установлены в транспортное положение;

14.Прекращать работы по косьбе травы с применением моторных кос (триммеров) в случае нахождения посторонних лиц в зоне выполнения работ по косьбе травы.

15.При косьбе травы не допускается:

работать без средств индивидуальной защиты;

косить при недостаточной освещенности места выполнения работ по косьбе травы и близко к поверхности земли, исключая контакт оборудования для косьбы травы с посторонними предметами;

передавать оборудование для косьбы травы посторонним лицам;

оставлять оборудование для косьбы травы с работающим двигателем;

применять поврежденный режущий орган;

увеличивать длину режущего органа (лески) более, чем указано в эксплуатационных документах;

работать без подвесных ремней, с дефектным или снятым глушителем;

прикасаться к горячим частям оборудования для косьбы травы;

превышать предельно допустимую продолжительность работы, установленную в эксплуатационных  документах ;

останавливать режущий орган в процессе его вращения, а также прикасаться к нему;

увеличивать обороты двигателя выше уровня, который требуется для нормальной работы;

производить замену приводных ремней и цепей колесной газонокосилки при работающем двигателе;

наматывать шнур или трос стартера колесной газонокосилки на руку;

применять колесную газонокосилку на газонах, которые имеют неровную поверхность, проволоку, твердые предметы.

16.При косьбе травы с использованием оборудования для косьбы травы с электрическим приводом не допускается:

использовать удлинители, розетки в неисправном состоянии или не соответствующие подключаемой нагрузке;

работать в зонах расположения других электрических удлинителей;

вносить какие-либо изменения в конструкцию этого оборудования для косьбы травы, предусмотренную организацией-изготовителем;

оставлять подключенным к электрической сети оборудование с электрическим приводом.

17.При выполнении работы с использованием оборудования для косьбы травы с электрическим приводом работающему следует:

отключать данное оборудование от удлинителя перед проведением обслуживания, при переноске на новое рабочее место и место хранения;

немедленно отсоединить это оборудование от электрической сети при повреждении электрического удлинителя.

ГЛАВА 4.

Требования по охране труда по окончании работы

18.По окончании работы работающему следует:

отключить от электрической сети оборудование для косьбы травы с электрическим приводом, а при работе на оборудовании для косьбы травы, работающем на бензине, - выключить двигатель;

очистить оборудование от остатков травы, грязи, пыли,  осмотреть  элементы и узлы на наличие повреждений и неисправностей. Для очистки можно использовать щетку или ткань. Не допускается использовать для этих целей кислоты, щелочи, растворители, бензин, аммиак, способные повредить его;

убрать оборудование для косьбы травы в сухое и предназначенное для его хранения место;

19.Очистить специальную одежду и другие средства индивидуальной защиты от остатков травы, грязи, пыли и убрать их в специально отведенные для хранения места;

20.Сообщить непосредственному руководителю или иному уполномоченному должностному лицу работодателя обо всех неполадках оборудования для косьбы травы, возникших во время работы, и принятых мерах по их устранению.

ГЛАВА 5.

Требования по охране труда в аварийных ситуациях.

21.При повреждении оборудования для косьбы травы, появлении запаха гари, возникновении необычного шума либо повреждении проводов, кабелей, неисправности заземления  оборудования для косьбы травы с электрическим приводом и других неисправностях работающий должен:

немедленно отключить от электрической сети, а при работе на оборудовании для косьбы травы, работающем на бензине, - выключить двигатель;

сообщить о случившемся непосредственному руководителю или иному уполномоченному должностному лицу работодателя.

22.При несчастном случае следует:

быстро принять меры по предотвращению воздействия на потерпевшего травмирующих факторов;

оказать потерпевшему необходимую помощь;

вызвать на место происшествия медицинских работников или доставить потерпевшего в организацию здравоохранения;

немедленно сообщить о несчастном случае работодателю.

При авариях и несчастных случаях работающему следует обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не представляет опасность для жизни и здоровья работающих.

Заместитель директора по УПР                                   О.В.Прудникова

Согласовано:

заведующая хозяйством                                                Л.А.Фарион

Разработано:

инженер по охране труда                                              В.В.Верниковский