Учреждение образования

«Осиповичский государственный  колледж»

СОГЛАСОВАНО				     УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания				     Приказ от ________ № ________

профсоюзного комитета

от _________ № ________

Инструкция

по охране труда работе

на деревообрабатывающем станке

№

1.Общие требования безопасности

1.К работе на деревообрабатывающем  станке допускаются рабочие  по комплексному обслуживанию зданий и сооружений (далее-работник), достигшие 18-летнегно возраста, и прошедшие медицинский осмотр в установленном законодательством порядке, инструктаж по охране труда при работе на данном станке и проверку знаний по вопросам  охраны труда.

2.Работник обязан:

- соблюдать требования настоящей  Инструкции;

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;

- заботиться о личной безопасности и безопасности окружающих;

- знать и соблюдать методы безопасной работы на данном станке;

-немедленно сообщать работодателю о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника и окружающих;

- правильно применять средства индивидуальной защиты;

-выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным руководителем;

- уведомлять работодателя о неисправности оборудования, инструмента, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья.

3.В процессе на работника могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные факторы:

- острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхностях обрабатываемого материала, инструмента, оборудования;

- подвижные части станка;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- отлетающие опилки и стружка обрабатываемых деталей;

- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;

- повышенный уровень шума на рабочем месте;

- недостаточная освещенность на рабочем месте.

На работника могут воздействовать и другие вредные и (или) опасные производственные факторы.

4.За невыполнение требований настоящей Инструкции работники несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

- 2.Требования безопасности перед началом работы

5.Надень спецодежду. Рукава куртки должны быть застегнуты. Волосы должны быть заправлены под головной убор.

6.Рабочее место и проходы около станка не должны быть захламлены.

7.Станок должен быть оборудован:

-быстродействующим приспособлением для включения и отключения электродвигателя станка;

- необходимыми защитными средствами, ограждениями и защитным заземлением.

Выполнять работу со снятым ограждением запрещается.

8.Производить очистку, замену рабочего режущего инструмента, уборку стружки и опилок можно только после выключения электродвигателя и полной остановки станка.

9.Пусковые устройства должны быть размещены возле рабочего места.

10.Электрическое и естественное освещение должно быть таким, чтобы стол и режущие инструменты были четко видны.

11.Перед началом работы на станке работник должен проверить правильность и надежность установки режущего инструмента и защитных ограждений.

12.Не допустимо начинать работу не надев защитные очки.

13.Перед началом работы необходимо:

-  провернуть рабочий вал станка от руки при выключенном электродвигателе;

- проверить эффективность действия пусковых, тормозных, оградительных

устройств и механизмов, надежность фиксации рукояток управления;

- запустить станок на холостом ходу. Стол и станина не должны вибрировать;

-  сделать пробную обработку нескольких деталей.

14.Обнаруженные нарушения требований технического состояния станка должны быть устранены  работником до начала работы, при невозможности это сделать, он обязан сообщить об этом непосредственному руководителю. Не приступать к работе до их устранения.

3.Требования безопасности во время работы

15.При выполнении работ на станке необходимо:

- убедиться, что при пуске станка не возникает опасность для него и окружающих;

- не оставлять станок без надзора. К управлению станком  посторонние лица не допускаются.

16.После пуска станка обрабатываемую деталь можно подавать лишь после того, когда вал с режущим инструментом наберет полное число оборотов. Подачу  материалов производить плавно, без толчков и рывков.

17.Запрещается:

- приближать руки к режущему инструменту и касаться вращающихся частей станка;

- стоять напротив режущей части станка.

18.Во время работы, по необходимости, работник должен пользоваться толкателем, обе руки должны быть на толкателе.

19.В случае самопроизвольной остановки станка, необходимо очистить станок от древесных материалов, и лишь после этого устранить неисправность.

20.В перерывах работы на станке, периодически необходимо очищать рабочее место и проходы возле станка от обрезков и отходов.

21.Работник не должен передавать и принимать какие-либо предметы через работающий станок.

22.Запрещается во время работы станка вытаскивать посторонние предметы, которые случайно попали в подающий приводной механизм. Удаление обрезков, отходов и пыли от станка и  мест, расположенных возле движущих частей разрешается только после полной остановки станка при помощи щетки с длинной ручкой или метелки.

23.Не наклоняться к вращающимся частям станка для наблюдения за ходом обработки материала.

24.Работник должен остановить станок и выключить электродвигатель при:

- отлучке от станка даже на короткое время;

- перерыве в подаче электроэнергии;

- временном прекращении работы;

- установке, смене режущего инструмента и измерениях;

- чистке, смазке и уборке станка.

- 4.Требования безопасности по окончании работы

25. По окончании работы следует:

- выключить станок;

- произвести уборку рабочего места;

- очистить спец.одежду и другие средства индивидуальной защиты и убрать их в отведенное место;

- сообщить непосредственному руководителю обо всех недостатках, влияющих на безопасность труда, выявленных во время работы и принятых мерах по их устранению.

26. Вымыть руки с мылом или другими моющими средствами.

5.Требования безопасности в аварийных ситуациях.

27.При возникновении аварийной ситуации, следует:

- немедленно отключить станок;

- прекратить все работы, не связанные с ликвидацией аварии;

- принять меры по оказанию первой помощи (если есть потерпевшие);

- принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

- о случившемся сообщить непосредственному руководителю, администрации колледжа.

28.При несчастном случае необходимо:

-быстро принять меры по предотвращению воздействия на потерпевшего травмирующих факторов, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников;

-обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это невозможно, то произвести фиксирование обстановки путем составления схемы, протокола, фотографирования места происшествия и т.д;

29.Во всех случаях травмы или внезапного заболевания необходимо вызвать на место происшествия медицинских работников, а при невозможности это сделать доставить потерпевшего в ближайшее медицинское учреждение.

30.Обо всех травмах, заболеваниях, происшествиях немедленно информировать непосредственного руководителя.

31.При возникновении пожара приступи к ликвидации очага возгорания, (по возможности), имеющимися средствами пожаротушения, сообщи об этом администрации колледжа, а в случае необходимости позвони в дежурную часть РОЧС по тел. 101 или 112.

О.В.Прудникова Заместитель директора по УПР

Согласовано

инженер по охране труда                                               заведующий хозяйством

В.В.Верниковский                                                  Л.А.Фарион