Учреждение образования

«Осиповичский государственный  колледж»

СОГЛАСОВАНО				     УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания				     Приказ от ________ № ________

профсоюзного комитета

от _________ № ________

Инструкция

по охране труда при работе

на наждачном   станке

№

1.Общие требования безопасности

1.К работе на наждачном станке допускаются рабочие  по комплексному обслуживанию зданий и сооружений (далее-работник), достигшие 18-летнегно возраста, и прошедшие медицинский осмотр в установленном законодательством порядке, инструктаж по охране труда при работе на данном станке и проверку знаний по вопросам  охраны труда.

2.Работник обязан:

- соблюдать требования настоящей  Инструкции;

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;

- заботиться о личной безопасности и безопасности окружающих;

- немедленно сообщать работодателю о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника и окружающих;

- правильно применять средства индивидуальной защиты;

-выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным руководителем;

- уведомлять работодателя о неисправности оборудования, инструмента, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья.

3.В процессе на работающего могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные факторы:

- острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхностях обрабатываемого материала, инструмента, оборудования;

- отлетающие частицы, осколки металла и других материалов;

- повышенный уровень шума на рабочем месте;

- недостаточная освещенность на рабочем месте.

На работника могут воздействовать и другие вредные и (или) опасные производственные факторы.

4.Заточной станок должен иметь блокировочное устройство, исключающее включение станка при поднятом защитном экране.

5.За невыполнение требований настоящей Инструкции работники несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

- 2.Требования безопасности перед началом работы

6.Надень спецодежду. Рукава куртки должны быть застегнуты. Волосы должны быть заправлены под головной убор.

7.Проверь надежность крепления ограждений опасных мест на станке: защитного кожуха у абразивного круга и концов шпинделя, а также исправность защитного экрана для предохранения органов зрения от абразивной пыли.

8.Проверь исправность пусковых и блокировочных устройств станка.

9.Путем осмотра убедись, нет ли трещин и сколов на абразивном круге.

10.Проверь исправность защитного заземления станка.

11.Установи подручник для заточки инструментов на расстоянии 2-3 мм от круга абразива и надежно закрепи его.

12.Надень защитные очки и опусти защитный экран.

13.Включи станок на холостом ходу и отойди на несколько шагов в сторону от опасной зоны вращения  круга. Проверь, останавливается ли  станок  при поднятии защитного экрана.

14.Обнаруженные нарушения требований технического состояния станка должны быть устранены работником до начала работы, при невозможности это сделать работник обязан, сообщить об этом непосредственному руководителю. Не приступать к работе до их устранения.

3.Требования безопасности во время работы

15.Перед включением станка следует убедиться в отсутствии посторонних лиц в опасной зоне.

16.Обрабатывыаемую деталь необходимо надежно удерживать  руками, плавно, без рывков и усилий подводить к абразивному кругу, несколько выше его  горизонтальной оси.

17.Не наклоняйся к обрабатываемой детали для наблюдения за ходом обработки. Момент соприкосновения круга с инструментом определяй по искре. Момент окончания обработки детали определяй после того, как деталь отведена от абразивного круга и выведена на безопасное расстояние.

18.Оберегай круг от  ударов и толчков.

19.Во избежание травм НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- выполнять  работы на неисправном круге;

- работать без защитного экрана и очков;

- стоять в направлении плоскости вращения абразивного круга;

- пользоваться боковыми (торцевыми) поверхностями круга;

- прикасаться руками к кругу до полной его остановки.

20.Работник должен остановить станок  при:

- отлучке от станка даже на короткое время;

- перерыве в подаче электроэнергии;

- чистке, смазке, уборке станка;

- появлении  признаков биения  наждачного круга при пуске или в процессе работы.

- 4.Требования безопасности по окончании работы

21. По окончании работы следует:

- выключить станок;

- произвести уборку рабочего места;

- очистить спец.одежду и другие средства индивидуальной защиты и убрать их в отведенное место;

- сообщить непосредственному руководителю обо всех недостатках, влияющих на безопасность труда, выявленных во время работы и принятых мерах по их устранению.

22. Вымыть руки с мылом или другими моющими средствами.

5.Требования безопасности в аварийных ситуациях.

23.При возникновении аварийной ситуации, следует:

- немедленно отключить станок;

- прекратить все работы, не связанные с ликвидацией аварии;

- принять меры по оказанию первой помощи (если есть потерпевшие);

- принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на него и других лиц;

- о случившемся сообщить непосредственному руководителю, администрации колледжа.

24.При несчастном случае необходимо:

- быстро принять меры по предотвращению воздействия на потерпевшего травмирующих факторов, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников;

- обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это невозможно, то произвести фиксирование обстановки путем составления схемы, протокола, фотографирования места и т.д.

25.Во всех случаях травмы или внезапного заболевания необходимо вызвать на место происшествия медицинских работников, а при невозможности это сделать, доставить потерпевшего в ближайшее медицинское учреждение.

26.Обо всех травмах, заболеваниях, происшествиях немедленно информировать непосредственного руководителя.

27.При возникновении пожара приступи к ликвидации очага возгорания (по возможности), имеющимися средствами пожаротушения, сообщи об этом администрации колледжа, а в случае необходимости позвони в дежурную часть РОЧС по тел. 101 или 112.

О.В.Прудникова Заместитель директора по УПР

Согласовано

инженер по охране труда                                               заведующий хозяйством

В.В.Верниковский                                                  Л.А.Фарион