Учреждение образования

«Осиповичский государственный  колледж»

СОГЛАСОВАНО				     УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания				     Приказ от ________ № ________

профсоюзного комитета

от _________ № ________

Инструкция

по охране труда при работе на сверлильном  станке

№

1.Общие требования безопасности

1.К работе на сверлильном станке допускаются рабочие  по комплексному обслуживанию зданий и сооружений (далее-работник), достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр в установленном законодательством порядке, инструктаж по охране труда при работе на данном станке и проверку знаний по вопросам  охраны труда.

2.Работник обязан:

- соблюдать требования настоящей  Инструкции.

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;

- заботиться о личной безопасности и безопасности окружающих;

- знать и соблюдать методы безопасной работы на данном станке;

- немедленно сообщать работодателю о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью его  и окружающих;

- правильно применять средства индивидуальной защиты;

-выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным руководителем;

-уведомлять работодателя о неисправности оборудования, инструмента, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья.

3.В процессе на работающего могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные факторы:

- острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхностях обрабатываемого материала, инструмента, оборудования;

- подвижные части станка;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- отлетающие частицы, осколки металла и других материалов;

- повышенный уровень шума на рабочем месте;

- недостаточная освещенность на рабочем месте.

На работника могут воздействовать и другие вредные и (или) опасные производственные факторы.

4.За невыполнение требований настоящей Инструкции работники несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

- 2.Требования безопасности перед началом работы

5.Надень спецодежду. Рукава куртки должны быть застегнуты. Волосы должны быть заправлены под головной убор.

6.Проверь надежность крепления   защитного кожуха шпинделя станка.

7.Проверь исправность пускового устройства станка.

8.Проверь надежность крепления патрона,  защитного заземления и работу устройства предупреждающего самопроизвольное опускание траверсы станка.

9.Надень защитные очки.

10.Включи станок на холостом ходу, чтобы убедиться в его исправности.

11.Обнаруженные нарушения требований технического состояния станка должны быть устранены работником до начала работы, при невозможности это сделать работник, обязан сообщить об этом непосредственному руководителю. Не приступать к работе до их устранения.

3.Требования безопасности во время работы

12.При выполнении работ на станке необходимо:

- убедиться, что при пуске станка не возникает опасность для него и окружающих;

-не оставлять станок без надзора. К управлению станком не допускаются посторонние лица;

- устанавливать и снимать обрабатываемые изделия, заменять сверла, производить замеры, а также удалять стружку только при неработающем станке;

- не брать и не подавать через работающий станок какие-либо инструменты, детали;

- снимать и одевать ремни на шкиве шпинделя станка только после его полной остановки;

- обрабатываемая деталь должна быть надежно закреплена в тисках.

13.При выполнении работ по сверлению НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- придерживать обрабатываемую деталь руками;

- закреплять сверло или деталь во время работы станка;

- тормозить станок нажимом руки на шпиндель или патрон;

- работать в рукавицах или перчатках;

14.Не наклоняйся к вращающимся частям станка для наблюдения за ходом сверления.

15.Работник должен остановить станок и выключить электродвигатель при:

- отлучке от станка даже на короткое время;

- перерыве в подаче электроэнергии;

- временном прекращении работы;

- установке сверл, измерениях, съеме и замене деталей;

- чистке, смазке и уборке станка.

- 4.Требования безопасности по окончании работы

16. По окончании работы следует:

- выключить станок;

- произвести уборку рабочего места;

- очистить спец.одежду и другие средства индивидуальной защиты и убрать их в отведенное место;

- сообщить непосредственному руководителю обо всех недостатках, влияющих на безопасность труда, выявленных во время работы и принятых мерах по их устранению.

17. Вымыть руки с мылом или другими моющими средствами.

5.Требования безопасности в аварийных ситуациях.

18.При возникновении аварийной ситуации, следует:

- немедленно отключить станок;

- прекратить все работы, не связанные с ликвидацией аварии;

- принять меры по оказанию первой помощи (если есть потерпевшие);

- принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

- о случившемся сообщить непосредственному руководителю, администрации колледжа.

19.При несчастном случае необходимо:

-быстро принять меры по предотвращению воздействия на потерпевшего травмирующих факторов, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников;

-обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это невозможно, то произвести фиксирование обстановки путем составления схемы, протокола, фотографирования места происшествия и т.д;

20.Во всех случаях травмы или внезапного заболевания необходимо вызвать на место происшествия медицинских работников, а при невозможности это сделать доставить потерпевшего в ближайшее медицинское учреждение.

21.Обо всех травмах, заболеваниях, происшествиях немедленно информировать непосредственного руководителя.

22.При возникновении пожара, приступи к ликвидации очага возгорания (по возможности), имеющимися средствами пожаротушения, сообщи об этом администрации колледжа, а в случае необходимости позвони в дежурную часть РОЧС по тел. 101 или 112.

О.В.Прудникова Заместитель директора по УПР

Согласовано

инженер по охране труда                                               заведующий хозяйством

В.В.Верниковский                                                  Л.А.Фарион