Управление образования

Осиповичский государственный колледж»

СОГЛАСОВАНО					УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания					Приказ от ______ № _______

профсоюзного комитета

от _________ № ________

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при эксплуатации

посудомоечной машины

№

Глава 1.Общие требования по охране труда

1.1 К самостоятельной работе с посудомоечной машиной МПК-700К-01 (далее-машина) допускаются работники столовой (кухонные рабочие)  не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, прошедшие вводный и первичный инструктажи по охране труда, имеющие I группу по электробезопасности и прошедшие стажировку не менее 5  (пяти) рабочих дней (смен).

Работник не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже 1 раза в 6 месяцев) и ежегодную проверку знаний по безопасности е труда, не могут быть допущены к работе

1.2.Работник должен знать, что опасными производственными факторами, которые могут действовать на него в процессе выполнения работы, являются:

- повышенная температура поверхностей оборудования;

- повышенная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенное значение напряжения в электрической сети;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- физические перегрузки.

Возможные последствия:

- получение травм при ожогах;

- поражение электрическим током.

1.3.Работник должен соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка. Запрещается употребление алкогольных, наркотических и токсичных средств перед работой и в процессе ее.

1.4. В соответствии с отраслевыми нормами выдачи средств индивидуальной защиты (санитарно-гигиеническая одежда) работнику выдаются:

| № п/п | Наименование | Срок носки в месяцах | Классификация по защитным свойствам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Халат или костюм хлопчатобумажные | 12 | 3Ми |
| 2 | Шапочка или косынка хлопчатобумажные | 6 | Ми |
| 3 | Фартук хлопчатобумажный | 6 | ЗМи |
| 4 | Туфли или тапочки кожаные | 12 | Ми |
| 5 | Фартук клеенчатый с нагрудником | 6 | Вн |

1.5.Работник должен соблюдать правила личной гигиены и работать в предусмотренной санитарно-гигиенической одежде.

1.6.Работник обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и правила пользования ими.

1.7.Работник должен уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему.

О каждом несчастном случае работник должен немедленно сообщить непосредственному руководителю, пострадавшему оказать доврачебную помощь, помочь доставить потерпевшего в ближайшее медицинское учреждение.

Если несчастный случай произошел с самим работником, он должен по возможности поставить в известность  непосредственного руководителя,  или попросить сделать это кого-либо из окружающих. В случае необходимости обратиться в медицинское учреждение.

Работник должен сообщать руководителю об ухудшении состояния своего здоровья.

1.8.Обо всех нарушениях требований охраны труда, о неисправностях или поломке оборудования необходимо известить своего непосредственного руководителя и  приступать к работе лишь после  их устранения

1.9.За нарушение требований данной инструкции работник несет ответственность согласно Правилам внутреннего распорядка и действующему законодательству Республики Беларусь.

Глава 2. Требования по охране труда перед началом работы

2.1.Перед началом работы работник должен надеть сан.спецодежду, застегнуть манжеты рукавов, убрать волосы под головной убор.

2.2 Осмотреть и подготовить рабочее место, убрать все лишние предметы.

2.3.Проверить:

- состояние  проходов к машине;

-удостовериться в наличии воды в водопроводе, моющих средств и инвентаря;

- проверить устойчивость столов и стеллажей для чистой посуды;

-визуально проверить состояние подводящих электропроводов, заземления;

- проверить достаточность освещения рабочей зоны;

- проверить устойчивость машины;

-проверить состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости и т.д.);

- проверить работу приточно-вытяжной вентиляции.

2.4.При эксплуатации машины периодически следить за:

-исправностью  вентилей на подводящем водопроводе;

- отсутствием утечек  воды в местах соединения трубопроводов;

- надежностью закрытия всех токоведущих и пусковых устройств;

-наличием, исправностью, правильностью установки и надежностью крепление ограждений закрывающих подвижные узлы и нагреваемые поверхности посудомоечной машины;

- отсутствием посторонних предметов внутри и вокруг машины;

-исправностью фиксаторов удерживающих дверцы моечной и ополаскивающих камер в верхнем положении;

- наличием и исправностью приборов безопасности, регулирования и автоматики.

2.5.Подготовить машину к работе: перед включением заполнить бачок моющим средством, открыть заслонку вентиляционной системы и вентили водоснабжения.

2.6.При обнаружении неисправностей работник должен немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю и приступать к работе лишь после  их устранения.

Глава 3. Требования по охране труда при выполнении работы

3.1.Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.

3.2.Применять необходимые для безопасной работы исправное посудомоечное оборудование, приспособления, а также спецодежду и другие средства индивидуальной защиты, предусмотренные типовыми нормами.

3.3.Выполнять требования безопасного перемещения на рабочем месте, в помещениях столовой. Поддерживать на рабочем месте чистоту, своевременно убирать с пола воду, рассыпанные (пролитые) пищевые отходы, жиры и т.д.

3.4.Не загромождать проходы к машине, к пульту управления и путям эвакуации.

3.5.Вентили на трубопроводах открывать медленно, без рывков и больших усилий. Недопустимо применять для этих целей молотки, гаечные ключи и другие инструменты.

3.6.Переносить посуду и укладывать ее в машину необходимо соблюдая меры предосторожности.

3.7.Перед закладкой грязной посуды в машину, необходимо освобождать посуду от остатков пищи деревянной лопаткой или специальной щеткой.

3.8.Изымать из обращения посуду имеющую сколы и трещины.

3.9.При  приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов:

-применять только разрешенные органами здравоохранения моющие средства и дезинфицирующие растворы;

-не превышать установленную концентрацию и температуру моющих растворов;

-не допускать распыления моющих средств и дез. растворов, попадания их на кожу и слизистые оболочки.

3.10.Во время работы необходимо соблюдать требования безопасности изложенные в эксплуатационной документации завода-изготовителя, постоянно следить за показаниями приборов автоматики и световыми указателями режима работы машины, проверять наличие моющих растворов в бачке, визуально контролировать уровень воды в ванне.

3.11.Устанавливать столовую посуду устойчиво, столовые приборы укладывать только в лотки.

3.12.Предупреждать о предстоящем пуске машины работников находящихся рядом.

3.13.Включать и выключать машину только сухими руками и только путем нажатия кнопок «пуск» и «стоп».

3.14.Осматривать, регулировать, устранять возникшую неисправность, извлекать застрявшие предметы, остатки пищи, очищать сетки у машины можно только после полной ее остановки.

3.15.Во время машины не допускается:

-снимать предохранительные щитки и кожухи;

-открывать дверцы моющей и ополаскивающей камер, шкафа электроаппаратуры;

-вынимать для чистки лотки, фильтры и насадки моющих и ополаскивающих камер;

-сливать загрязненную воду из ванны.

3.16.Необходимо прекратить эксплуатацию машины, если:

- прекращена подача воды и электроэнергии;

-при включении автоматического выключателя лампочка «сеть» не зажигается;

-при нажатии кнопки «пуск» машина не включается;

-не  подается вода для ополаскивания посуды;

-затруднен подъем кожуха;

- происходит уменьшение подачи воды через форсунки;

-моющие души при мытье посуды не вращаются;

-не работает вентиляция.

3.17.При ощущении слабого воздействия электрического тока на корпусе машины, на кожухе, на пускорегулирующей аппаратуре, возникновении постороннего шума, запахе горящей изоляции, самопроизвольной остановке или неправильном действии механизмов и элементов машины, ее  следует выключить с помощью кнопки «стоп». Сообщить о случившемся шеф-повару и до устранения неисправности не включать.

3.18.Не рекомендуется смешивать различные моющие средства.

Глава 4. Требования по охране труда по окончании работы

4.1.Чистку и санитарную обработку рабочих органов машины производить лишь после ее остановки.

4.2.Перекрыть вентили подачи воды.

4.3.Слить воду из ванны. Снять фартуки (шторки) и промыть их в моющем растворе.

4.4.Открыть и закрепить в верхнем положении дверцы машины фиксаторами. Остатки пищи из моечной камеры удалить с помощью щетки. Промыть ванну и верхнюю часть рабочей камеры. Снять и промыть фильтры насосов. После санитарной уборки все узлы и детали установить на место.

4.5.Не производить уборку мусора, отходов пищи руками, для этой цели использовать щетки, совки и другие приспособления.

4.6.Выключить вытяжную вентиляцию.

4.7.Провести осмотр аппарата с целью выявления появившихся во время работы видимых дефектов. В случае необходимости известить об этом непосредственного руководителя.

4.8.Привести в порядок рабочее место.

Глава 5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

5.1. Посудомоечная машина должен быть отключена при:

- прекращении подачи воды;

- появлении постороннего шума;

- появлении запаха гари;

- прекращении подачи электроэнергии;

- внезапном появлении на корпусе машины ощутимого воздействия электрического тока.

5.2.При возникновении пожара или иной аварийной ситуации, немедленно принять меры, по возможности, по ликвидации источника сложившейся ситуации, сообщить об этом непосредственному руководителю, администрации колледжа. В случае  крайней необходимости  обратиться  в дежурную часть РОЧС по тел.101 или 112.

5.3.В случае выявления нарушений, создающих реальную угрозу жизни и здоровью самого работника и окружающих, отключить оборудование, прекратить работу и сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

Заместитель директора по УПР                                О.В.Прудникова

Согласовано

Инженер по охране труда                                        Заведующий хозяйством

В.В.Верниковский	Л.А.Фарион