Учреждение образования

«Осиповичский государственный  колледж»

СОГЛАСОВАНО					УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания					Приказ от ______ № _______

профсоюзного комитета

от _________ № ________

Правила

безопасного поведения  обучающихся

при эксплуатации кухонной машины

RKM-4040

№

Глава 1. Общие требования по охране труда

1.1.К самостоятельной работе с кухонной машиной RKM-4040 (далее машина) допускаются обучающиеся (учащиеся) прошедшие инструктажи по Правилам безопасного поведения обучающихся в колледже, Правилам безопасного поведения обучающихся в учебно-производственной лаборатории технологии приготовления пищи и при эксплуатации данной машины. Обучающиеся  несут ответственность за выполнение требований данных Правил.

1.2.Обучающийся должен знать, что при работе с кухонной машиной (далее-машина) на него могут оказывать влияние опасные и вредные производственные факторы:

- подвижные части оборудования;

- повышенный уровень шума;

- повышенная влажность воздуха рабочей зоны;

- повышенная подвижность воздуха рабочей зоны;

- повышенное напряжение в электрической цепи;

- недостаточная освещенность рабочей зон,

-   физические перегрузки.

- острые кромки рабочих органов оборудования.

1.3.Выполняй только ту работу, которая поручена мастером производственного обучения (далее-мастер) или преподавателем.

1.4.Подключение машины производи только  в розетки имеющие заземляющий контакт.

1.5.Используйте электроудлинитель рассчитанный на потребляемую мощность  машины, он должен иметь также заземляющий контакт.

1.6.Запрещается включать машину с незакрытой муфтой и (или) приводным валом.

1.7.Путем внешнего осмотра убедись, нет ли трещин и сколов корпуса и рабочих органов машины.

1.8.Проверь правильность и надежность крепления рабочих органов машины.

1.9.Перед началом работы проверь ее работоспособность на холостом ходу.

Глава 2. Требования по охране труда перед началом работы

2.1.Перед началом работы учащийся должен надеть спецодежду, застегнуть манжеты рукавов, убрать волосы под головной убор;

- ознакомиться с содержанием работ на занятии;

- убедиться в достаточном освещении учебного места.

2.2.Об обнаруженных неисправностях машины, выявленных в ходе осмотра и опробования на холостом ходу необходимо сообщить мастеру производственного обучения (далее-мастер) или преподавателю проводящему занятие, и  приступить к работе лишь после их устранения.

2.3.Осмотреть и подготовить рабочее место, убрать все лишние предметы.

2.4. Подготовить рабочее место для безопасной работы.

Глава 3. Требования по охране труда при выполнении работы

3.1.Не используйте более 2-х функций работы машины одновременно.

3.2.Время непрерывной работы не должно превышать 15 минут. Рекомендуемый перерыв между включениями -30 минут.

3.3.При использовании машины следуйте указаниям книги рецептов, входящей в комплект.

3.4.Будьте осторожны с ножами- они очень острые.

3.5.Запрещается эксплуатация машины на открытом воздухе.

3.6.Не касайтесь вращающихся частей, дождитесь полной остановки машины.

3.7.Не проталкивайте продукты в загрузочное отверстие руками или посторонними предметами. Используйте для этого толкатель, входящий в комплект.

3.8.Перед очисткой машины убедись, что она отключена от сети.

3.9.Не рекомендуется использовать импульсный режим при работе с мясорубкой и овощерезкой.

3.10.Не поворачивайте регулятор скорости дальше крайних положений во избежание механической поломки.

3.11.Запрещается использование миксера и блендера, если на чаши не установлены соответствующие крышки. Кроме этого, при использовании блендера отверстие для подачи продуктов должно быть закрыто колпачком.

3.12.Кухонная машина оснащена системой защищающей двигатель от перегрева. Если двигатель неожиданно остановился, отключите машину от электросети  и сделайте перерыв в работе.

Глава 4. Требования по охране труда по окончании работы

4.1.По окончании работы, перед очисткой,  убедись что машина отключена

от электросети. Очистку проводи в соответствии с рекомендациями изложенными в инструкции к данной машине.

4.2.Очищайте рабочие органы машины и ее элементы сразу после использования. Запрещается использовать для этого абразивные и химически агрессивные средства.

4.3.Соберу кухонную машину, предъяви ее мастеру производственного обучения или преподавателю, проводящему занятие. В случае обнаружения неисправности проинформируй об этом мастера.

4.4.Убери рабочее место, вымой руки с мылом.

Глава 5. Требования безопасности  в аварийных ситуациях

5.1.При ощущении воздействия электрического тока, появлении повышенной вибрации, постороннего шума немедленно прекрати работу, отключи машину от электросети, сообщи об этом мастеру производственного обучения или преподавателю проводящему занятие.

5.3.В случае выявления нарушений, создающих реальную угрозу жизни и здоровью обучающихся, отключи оборудование, прекрати  работу и сообщи об этом работнику проводящему занятие.

Заместитель директора по УПР                                  Мастер    п/о

О.В.Прудникова                                          А.В.Шляхтина

А.С.Бизунок