«Осиповичский государственный профессионально-технический колледж»

СОГЛАСОВАНО					УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания					Приказ от ______ № _______

профсоюзного комитета

от _________ № ________

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при эксплуатации приводов универсальных № 28

Глава 1. Общие требовании по охране труда

- К самостоятельной работе с приводами универсальными допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, инструктаж по охране труда, изучившие инструкцию по охране труда и прошедшие стажировку в течение первых 2-14 смен (в зависимости от квалификации, стажа работы).

- Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

- В процессе работы возможно действие следующих опасных и вредных производственных факторов: подвижные части оборудования; повышенное значение напряжения в электрической цени; острые кромки рабочих органов оборудования.

Возможные последствия: травмирования при соприкосновении с вращающимися частями оборудования; поражения электрическим током; травмирования пальцев рук при соприкосновении с острыми кромками вращающихся рабочих органов, порезы пальцев рук при чистке рабочих органов.

- Работающие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (санитарно-гигиенической одеждой) в соответствии с нормами.

- Работающие должны соблюдать правила личной гигиены. Работать в предусмотренной одежде.

- Работающие обязаны знать и соблюдать основные правила пожарной безопасности. Загромождение и захламление помещений, проходов не допускается.

- Работающие должны уметь оказывать первую (доврачебную) помощь. Не допускаются к работе лица в алкогольном и наркотическом опьянении.

- О каждом несчастном случае на производстве пострадавший или очевидец должны сообщить администрации.

- Запрещается распитие спиртных напитков, употребление наркотических или токсических средств в рабочее время или по месту работы.

- Лица, нарушившие требования инструкции по охране труда, несут ответственность в порядке, установленном законодательством.

Глава 2. Требования по охране труда перед началом работы

- Надеть спецодежду, застегнуть обшлага рукавов, убрать волосы под головной убор.

- Провести осмотр рабочего места, внимательно проверив:

11.1. Состояние и исправность подводящих электропроводов, зануления;

11.2.Устойчивость привода;

11.3. Исправность привода и сменных механизмов, комплектность;

11.4. Наличие и исправность кожухов и поставлены ли они на место; 11.5.Направление вращения приводного вала редуктора, который должен вращаться в направлении, указанном стрелкой на кожухе редуктора;

11.6.Наличие диэлектрического резинового ковра в зоне, обслуживания привода;

11.7. Работу сменных механизмов на холостом ходу.

12. Подготовить продукт для переработки:

12.1.Мясо нарезать на куски до 100 г и очищать от кости;

12.2.Овощи и фрукты очищать от кожуры и косточек.

12.3.При обнаружении неисправностей немедленно сообщить о них администрации и до их устранения к работе не приступать. Не разрешается самовольно производить какой-либо ремонт.

Глава 3. Требования по охране труда во время работы

- Нельзя включать электродвигатель привода, не закрепив предварительно прочно и надежно сменный механизм в горловине привода.

- Не работать с неисправными механизмами.

- Не допускать работы мясорубки вхолостую.

- При работе любым механизмом не проталкивать продукт в рабочую камеру руками; необходимо пользоваться специальными толкателями.

- При работе с рыхлителем не работать без кожуха, а также опускать пальцы в приемную воронку.

- При работе с механизмом для нарезания вареных овощей для салатов не опускать руки в загрузочный бункер, а также не выбирать крошки из лотка.

- Не включать механизм для нарезки мяса на бефстроганы со снятой заслонкой.

- При работе с фаршемешалкой не проталкивать фарш через ограждение рукой или каким-либо предметом.

- При работе с размолочным механизмом не проталкивать руками под терочный диск измельчаемые продукты. Пользоваться толкачом от мясорубки. Не прочищать прутками пли другими подобными предметами разгрузочное отверстие, если оно забилось или измельченные продукты не высыпаются.

- Не снимать сменный механизм до полной остановки привода.

Глава 4. Требования по охране труда по окончании работы

- Чистку и санитарную обработку производить только при выключенном приводе и полной остановке вращения рабочих органов.

- Сменный механизм не снимать до полной остановки вращения рабочего органа.

- Решетки, ножи из корпуса мясорубки и механизма для нарезания вареных овощей извлекать с помощью крючка.

- Очистку фрез от мяса, рыхлителя производить с помощью гребенки.

- Механизмы необходимо разобрать, тщательно промыть горячей водой.

28. О всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить администрации учреждения.

Глава 5.Требования по охране труда в аварийных ситуациях

29.  Прекратить подачу продукта и выключить оборудование при наличии         постороннего шума, дыма, появлении электрического напряжения на  оборудовании, повышении нагрева поверхностей, внезапно возникших при  работе привода.

СОГЛАСОВАНО	                                                        Заведующая хозяйством

Инженер по охране труда                                            __________Л.А.Фарион

___________ И.А.Сащеко